"1,双调谐真分集接收技术：可大幅度消除接收死区，避免哑音或产生死点噪音。                                                                             2，AFS自动搜频功能：可快速扫描实际工作环境中最干净的频率

3,红牙线对频：能方便，快速的实现接收机与发射机频率同步。

4,接收距离可调：调节的接收距离与发射功率可使抗干抗能力更强　　　　　　　　　　　                                                                 5,电子音量控制：经过先进的电脑算法能让音质更加完美。

6,OLED显示屏在任何角度都能清晰看到RF和AF信号强度，电池状态，双通道真分集通道指示(A/B)。                                                             7，接收机面板带有10级射频指示灯，10级音频指示灯，不管在多远地方都能看清楚话筒的状态。

8，配有杂讯静噪检测与数字ID码技术.绝不会产生串频现象。

9，高频清澈透明，中频精准，低音丰满而不夸张，细腻演绎每个音符。                           发射机：载波频段：630-690MHZ                       频带宽度：60MHZ                                                                                                                                      调制方式：宽带FM

振荡方式：DPLL数字锁相环技术

谐波辐射：低于主波45dBm以上

RF功率输出：低5mW/高30mW

最大偏移度：±45KHz

频率响应:50Hz～17KHz

搭音方式：动圈式/电容 咪蕊

电流消耗：110mA

电池寿命：15小时

电池：AA*2(1.5V)

接收机

载波频段：630-690MHZ

振荡方式：DPLL数字锁相环技术

频带宽度：60MHZ

频率响应：50Hz～17KHz

接收灵敏度:在偏移度等于25KHZ,输入6dBuV时 ,S/N>60dB

频率稳定度:±0.005%

最大偏移度:±45KHz

综合信噪比:S/N>105dB

综合T.H.D:<0.7%@1KHz

频率响应:50Hz～17KHz

平衡输出端口：阻抗680欧姆， 非平衡输出音频端口：阻抗2200欧姆                                                                                                                                              工作有效距离：250米（空旷地方）

电源供应：DC 12V--1000mA