落地式报到机

- 材质：五金结构/钢化玻璃

- 安装： 立式

- 颜色：标配白色

- CPU不低于：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ

- GPU不低于：2核Mali400

- 内存不低于：1GB

- 外存储不低于：eMMC 8GB

- 主板型号：A64-P

- 系统：Android

- 尺寸不低于：22英寸

- 屏显比例：16：9

- 分辨率不低于：1920*1080

- 亮度不低于：250cd/m²

- 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89

- 屏寿命不低于：25000 hrs

- 通信接口：10/100Mbps

- 触摸参数：红外触摸（支持10点触摸）

- 音频格式：MP3/WMA/AAC

- 高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4

- 图片格式：JPEG/BMP/PNG

- 整机额定功率：≤35W

- 待机功率：≤1W

- 工作电压：AC220V 50HZ

- 声音输出：8Ω/2W

- 其它功能：支扫描、打印功能，不要刷卡。

- 资质：CCC认证，内置网络终端授权软件并提供软件著作权证书。

大屏

- 材质：塑胶结构

- 安装：壁挂（标配挂板，可选配壁挂支架）

- 颜色：标配黑色

- CPU不低于：Mstar MSD6A928 Cortex-17四核

- GPU不低于：4核Mali760

- 内存不低于：2GB

- 外存储不低于：eMMC 8G

- 主板型号：MSD6A928

- 系统： Android

- 尺寸不低于：49英寸

- 屏显比例：16：9

- 分辨率不低于：1920*1080

- 亮度不低于：350 cd/m²

- 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89

- 屏寿命不低于：50000 hrs

- 视频接口：HDMI IN

- 音频接口：Ear Out

- 数据接口：USB3.0*2/SD卡

- 通信接口：10/100Mbps

- 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG

- 高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM

- 图片格式：JPEG/BMP/PNG

- 整机额定功率：≤115W

- 待机功率：≤1W

- 工作电压：AC220V 50HZ

- 声音输出：4Ω/8W

- 资质：CCC认证证书，节能证书，内置网络终端授权软件并提供软件著作权证书。

门口小屏

- 材质：塑胶前框/五金后壳

- 安装：壁挂（挂板）

- 颜色：标配黑色

- CPU不低于：4 核 A53 CPU  1.5GHZ 主频

- GPU不低于：4 核 Mali450

- 内存不低于：1GB DDR3

- 外存储不低于：8GB EMMC 5.1

- 主板型号：MSD6A358AXG

- 系统：Android

- 尺寸不低于：22英寸

- 屏显比例：16：9

- 分辨率不低于：1920*1080

- 亮度不低于：250cd/m²

- 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89

- 屏寿命：25000 hrs

- 视频接口：HDMI IN

- 音频接口：耳机

- 数据接口：USB2.0*2/TF卡槽

- 通信接口：10/100Mbps

- 音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3

- 高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4

- 图片格式：JPEG/BMP/PNG

- 整机额定功率：≤35W

- 待机功率：≤1W

- 工作电压：AC220V 50HZ

- 声音输出：4Ω/3W

- 资质：CCC认证证书，节能证书，内置网络终端授权软件并提供软件著作权证书。