采购项目内容与技术需求

一、项目内容：陈桥街道仁和社区LED全彩屏采购及安装项目

二、采购清单内容(含技术参数)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏体 | 像素组成1R1G1B点间距(mm)2.5 像素密度(Dots/㎡)160000 1.签订合同前须提供1平方样品演示。 | M2 | 12 | 与强力巨彩、海佳彩亮、澄通光电相当或更高档次 |
| 2 | 控制系统 | - 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； - 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； - 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； - 新灰度引擎，低灰度表现更佳； - 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； - 支持14bit精度逐点校正； - 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； - 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； - 单卡支持32组RGB信号输出； - 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； - 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； - 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 1. 大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； | 套 | 1 | 与显示屏同一品牌 |
| 3 |  | - 专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力 - 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； - 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 支持HDCP 1.4； | 套 | 1 | 与显示屏同一品牌 |
| 4 | 钢结构 | 不锈钢边框装饰，国标方通骨架；根据现场环境定制 | M2 | 12.8 |  |
| 5 | 配电系统 | LED专用 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源 | 5V40A | 项 | 1 |  |
| 7 | 配线 | 1、名称:线缆 2、规格:总电源电缆线径不低于国标YJV5*6mm²，处理器到显示屏安装位置，超五类网线 3、品牌:国产优质 | 项 | 1 |  |
| 8 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 设备安装、调试 | 调试、集成、培训等费用 | 项 | 1 |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏体 | 像数点间距：10mm；像素密度10000Dots/㎡模组尺寸320*160像素构成1R灯管封装SMD2835H亮度≥1000cd/㎡亮度均匀性＞0.8灰度等级8bits连续失控点0最佳视距≥10m屏幕水平视角40±10度屏幕垂直视角130±10度驱动方式1/4恒流驱动。 1..签订合同前须提供1平方样品演示。 | M2 | 16.6 | 与强力巨彩、海佳彩亮、澄通光电相当或更高档次 |
| 2 | 控制系统 | 支持所有BX发送卡和OVP发送设备 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 画质更完美，消除显示模组设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 支持常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片 支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型 支持任意空点，适配各种规格模组 | 套 | 3 | 与显示屏同一品牌 |
|  |  | 带有4路高清（HD）和1路标清（SD）数字和模拟输入接口; 带有本地USB2.0多媒体播放U盘插入接口; 支持3路数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置； 支持点对点输入与输出； 支持图像画面任意拼接； 支持输入信号源热备份； 可预存8种用户模式供用户快速调用； 具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置； | 台 | 3 | 与显示屏同一品牌 |
| 3 | 钢结构 | 1、名称:立柱式框架结构 2、规格:1、显示屏框架结构主要部件采用国标管材，专业安装焊接； 3、整体密封与防水处理；钢筋混凝土基础 | 套 | 3 | 定制 |
| 4 | 配电系统 | LED专用 | 套 | 3 |  |
| 6 | 配线 | 1、名称:线缆 2、规格:总电源电缆线径不低于国标YJV3*4mm²，处理器到显示屏安装位置，超五类网线 3、品牌:国产优质 | 项 | 3 |  |
| 9 | 设备安装、调试 | 调试、集成、培训等费用 | 项 | 3 |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏体 | - 像素组成1R1G1B点间距(mm)6.66像素密度(Dots/㎡)22500 1签订合同前须提供1平方样品演示。 - 2.与本社区原有系统数据无缝对接。（签订合同前须提供提供证明文件） | M2 | 5.53 | 与强力巨彩、海佳彩亮、澄通光电相当或更高档次 |
| 2 | 控制系统 | - 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； - 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； - 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； - 新灰度引擎，低灰度表现更佳； - 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； - 支持14bit精度逐点校正； - 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； - 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； - 单卡支持32组RGB信号输出； - 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； - 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； - 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 1. 大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； | 套 | 1 | 与显示屏同一品牌 |
| 3 |  | - 专业级LED显示屏控制设备， - 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； - 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 支持HDCP 1.4； | 套 | 1 | 与显示屏同一品牌 |
| 4 | 钢结构 | 1、名称:立柱式框架结构 2、规格:1、显示屏框架结构主要部件采用国标管材，专业安装焊接； 2、含边框尺寸：长2.98M*高2.02M，整体密封与防水处理；钢筋混凝土基础 3、品牌:定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | 配电系统 | LED专用 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源 | 5V40A | 项 | 1 |  |
| 7 | 配线 | 1、名称:线缆 2、规格:总电源电缆线径不低于国标YJV3*4mm²，处理器到显示屏安装位置，超五类网线 3、品牌:国产优质 | 项 | 1 |  |
| 8 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 设备安装、调试 | 调试、集成、培训等费用 | 项 | 1 |  |

- 显示屏整体尺寸：长5.86M×高2.18M，显示屏整体尺寸：长2.98M*高2.02M，显示屏整体尺寸：长2.98M*高2.02M。

- 显示屏技术参数

### 户外P10单红屏体技术参数

| *亮度 | ≥1000cd/㎡ | 亮度均匀性 | ＞0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| *屏幕水平视角 | 140±10度 | *屏幕垂直视角 | 130±10度 |
| 最佳视距 | ≥10m | 使用环境 | 户外 |
| 每平方模组最大功率 | ≤308W/㎡S |  |  |
| 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） |  | ≤464W/m2 |  |
| 灰度等级 | 8bits | 显示颜色 | 256种 |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥60Hz |
| 控制方式 | 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
| 输入信号 | DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) |  |  |
| 使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 衰减率(工作3年) | ≤25％ | 连续失控点 | 0 |
| 离散失控点 | ＜0.0001，出厂时为0 | 盲点率 | ＜0.0003，出厂时为0 |
| 工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10％-90％RH |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/过流/过压/防雷(可选项) |  |  |
| 保修年限 | 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) |  |  |
| 屏幕水平平整度 | ＜1mm/㎡ |  |  |
| 屏幕垂直平整度 | ＜1mm/㎡ |  |  |
| 像数点间距 | 10mm | 像素密度 | 10000Dots/㎡ |
| 像素构成 | 1R | 灯管封装 | SMD2835H |
| 尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14.2mm | 重量 | 0.267kg±0.01kg |
| 结构特点 | 灯驱合一 | 模组分辨率 | 32*16=512Dots |
| 输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤3.5A |
| 模组功率 | ≤16W | 驱动方式 | 1/4恒流驱动 |
| 40A电源带模组数 | 8-9张 | 80A电源带模组数 | 17-18张 |

- *产品质量监督检验中心检测报告，与本社区原有系统数据无缝对接（提供相应的证明文件）。

### 室内全彩P2.5技术参数

| 参数类目 | P2.5 |
| --- | --- |
| *像素组成 | 1R1G1B |
| 点间距(mm) | 2.5 |
| 响度中心距精度（%） | ≤3 |
| 像素密度(Dots/㎡) | 160000 |
| *单元板尺寸(mm) | 320*160 |
| 单元板分辨率(Dots) | 128*64 |
| *亮度(cd/㎡) | ≥600 |
| *亮度均匀性 | ≥95% |
| *对比度 | ≥6000:1 |
| 使用寿命（H） | ≥100000 |
| 最大电流(A) | ≤5.2 |
| *最大功耗(W/㎡) | ≤427 |
| *平均功耗（W/㎡） | ≤143 |
| 能耗 | 一级标准 |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx、Cy内 |
| 灯管类型 | SMD1515 |
| *刷新率(Hz) | ≥1920 |
| *换帧频率（Hz） | 60 |
| *水平视角（°） | ≥140 |
| *垂直视角（°） | ≥130 |
| *色温 | 3000-18000K可调 |
| *灰度等级(Bit) | 14 |
| *工作电压（V） | 4.2 |
| *平整度 | ≤0.1 |
| 衰减率（工作3年） | ≤15% |
| 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 平均修复时间 | ≤20分钟 |
| 维护方式 | 前后维护 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |

- “*”检测项目可提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。与本社区原有系统数据无缝对接（提供相应的证明文件）。

### 室外全彩P6技术参数

| 参数类目 | P6 |
| --- | --- |
| *像素组成 | 1R1G1B |
| 点间距(mm) | 6.66 |
| 发光点中心偏距（%） | ＜3 |
| 像素密度(Dots/㎡) | 22500 |
| *单元板尺寸(mm) | 320*160 |
| 单元板分辨率(Dots) | 48*24 |
| *亮度(cd/㎡) | ≥6000 |
| *亮度均匀性 | ≥98% |
| *对比度 | ≥7000:1 |
| 显示颜色 | ≥281.4万亿色 |
| 最大电流(A) | ≤10.15 |
| *最大功耗(W/㎡) | ≤833 |
| *平均功耗（W/㎡） | ≤278 |
| *睡眠功耗（W/㎡） | ≤100 |
| 色度均匀性 | ±0.002Cx、Cy内 |
| 灯管类型 | SMD2525 |
| *刷新率(Hz) | ≥3840 |
| *换帧频率（Hz） | 50/60 |
| *水平视角（°） | ≥160 |
| *垂直视角（°） | ≥160 |
| *色温 | 3000-18000K可调 |
| *灰度等级(Bit) | 16 |
| *工作电压（V） | 4.2 |
| *平整度 | ≤0.2 |
| 衰减率（工作3年） | ≤15% |
| 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 平均修复时间 | ≤20分钟 |
| 维护方式 | 前后维护 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |

- “*”检测项目可提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。与本社区原有系统数据无缝对接（提供相应的证明文件）。

- 3.产品优势

- 产品采用低压小电流设计，发热量小、可靠性高，并且通过国家的节能产品认证，可提供相应的国家级节能产品认证证书。

- 产品通过3C认证，安全可靠，并提供有效的证书复印件和中国质量认证中心网站查询截图进行辅证。

- 产品采用灯驱合一技术，无花屏现象，并提供国家权威机构出具的有效证明材料。

- 产品亮度均匀性好，支持校正；并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品具备消鬼影电路设计，显示效果佳，并可提供国家权威机构出具的有效证明材料。

- 使用严格筛选的高品质灯管，可视角度大于140°像素失控率≤0.01%，工作三年光衰≤10%，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品亮度均匀性可达95%，色坐标误差在0.002之内，像素中心距精确度≤3%，显示均匀，观看效果佳；并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 采用优质驱动芯片，刷新率可达1920Hz，灰度级数达14bit，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 纳秒级响应速度(画面延迟），观看舒适。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 采用拟建筑力学底壳设计，结实坚固，拼接平整度小于0.1mm，单元板平整度≤0.1mm。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品具有低亮高灰特点，即使在20%的亮度，也能达到14Bit的灰度显示效果。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 采用亚黑PCB工艺搭配黑色灯管，整体产品墨色更黑，其产品对比度高达6000：1以上，反光率≤1.5%。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品显示效果逼真，色彩丰富，达到以上110% NTSC广色域，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品安全，无蓝光危害风险，8小时暴辐中不造成光化学紫外危害，并在16分钟内不造成近紫外危害，并在2.8小时内不造成对视网膜蓝光危害并在10秒内不造成对视网膜热危害，且在1000秒内不造成对眼睛的红外辐射危害。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品通过盐雾试验测试，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品噪声值≤10dB，不影响屏体周边人员的健康。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品防尘等级达到IP5X或以上级别，有效防止灰尘正面影响屏体正常显示，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品安全可靠，所使用的防火保护外壳(底壳、面罩)通过国家GB4943.1-2011测试，其防火阻燃能力达到最高标准V-0级，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品安全可靠，所使用的PCB通过国家GB4943.1-2011测试，其防火阻燃能力达到最高标准V-0级，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品耐用性强，平均无故障时间可达20000小时以上，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，可在温度为85℃和湿度85%RH的情况下，保证150H以上无故障运行。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，可在80℃的高温环境无故障运行测试，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，可在-40℃的低温环境无故障运行测试，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告。

- 产品通过国家GB4943.1-2011测试标准，在AC1500V高压冲击环境无故障运行测试。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

- 产品在5~55~5Hz循环振动无异常；并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

- 产品通过ESD实验标准，点对点电阻≥10万欧姆，磨蹭起电电压≤100V。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

- LED显示屏图像质量主观评价优、显示画面不失真。提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

- 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防震动、抗雷击等功能；提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

- 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电等防护措施，提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

- 产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，可在-40℃到80℃环境无故障运行200小时，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告 。

31.LED产品厂家具有全国服务质量诚信示范企业等证书（ ）、国家级部门机构联合认定的国家级认定企业技术中心资质，并参与过国家火炬计划项目、开发过国家重点新产品，并提供相应的证书（ ）、GJB9001C-2009的国军标管理体系认证（ ）、国家级的两化融合管理体系认证（ ）。

注： 技术要求中涉及的所有认证证书、检测报告等，由中标单位签合同前提供给业主。没有提供的视为放弃本项目中标权。
三、多媒体信息发布管理系统

- 系统是基于 B/S 架构开发的网络多媒体信息发布管理系统

- ★1、节目模板制作：
多媒体信息发布系统支持基于WEB页面所见及所得自定义可视化节目制作，屏幕区域自由分割，随意组合视频、图片、FLASH、PPT、字幕及时钟天气预报等实时信息，随意调整视频、图片、FLASH、字幕显示位置、画面大小和显示特效及字幕滚动速度设置，节目播放位置任意拖拽分布，节目模板预览保存，模板节目文件配置，播放预览。 支持新建节目模板，复制另存节目模板，修改原有模板生成新模板。支持目单名称设置，多媒体信息发布管理系统远程管理端将编辑好节目文件传输到终端播放机进行播放也可在线实时播放
★2、节目素材管理：
支持按素材的类别及文件类型自定义建立节目素材目录，可以导入、预览及删除节目素材。
导入到素材库文件种类多样，如一些常用的视频文件目录、FLASH文件目录、PPT文件目录
图片文件目录、音频文件目录及模板节目文件目录等各种格式文件目录。
3、播放文件类型：
视频格式：Mpeg1/2/4、WMV、AVI、ASF、MKV、RMVB、TP、TS等各种常用格式视频格式 
音频格式：MP3、MPEG-1/2/4 AAC-LC/HE、WMA、等音频文件
图片格式：BMP、GIF、JPG等图片文件
文本其它：PPT  EXCEL WORD  HTM FLASH  图片 视频等文件导入
实时信息：支持天气预报 股票 时钟等实时信息
视频直播：支持流媒体视频信息接入，实现视频会议，远程培训等视频直播。
 4、节目播放管理
终端节目播放支持单播、组播、群播，可支持按区域、按业务等策略分组播放
终端显示屏支持4：3、 16：9、16：10横屏、竖屏及自定义显示比例设置
支持新建 复制 修改 预览 删除 导出节目，支持播放、暂停和继续播放节目，支持脱机离线节目播放管理
节目播放方式，支持开机默认播放、缺省播放、按日程播放、按工作日播放、按周期循环播放、实时紧急播放及按星期播放等定时即时播放方式
支持节目播放列表查询，支持按播放机和按播放时间时行查询，支持模糊查询，查看播机正在播放的节目和排队预播节目。查询节目播放方式和播放时长等信息。
5、节目审批管理
支持建立节目审批策略 设置审批员权限 建立审批规则 
设置节目审批参数 审批有效时间紧张程度 
6、节目传输管理
支持局域网络、无线AP网络、Internet网络及无网络环境U盘导出。
支持节目在线发布播放和下载到终端播放机本地硬盘播放两播放方式
支持节目手动即时传输、定时定期的计划自动传输 支持查询传输状态
支持按单点、按组、按区域分步传输，支持在线发布和脱机离线发布节目
支持脱机手动发布方式（无网络情况）：把节目导至U盘，再将U盘插入播终端播放机 
节目自动导入到终端机内，并按预先设置好的节目单定期定时进行播放。
支持断点续传，定时下载，利用网络空闲下载到终端硬盘
7、节目播放监控
支持实时获取播放终端画面，查看播放画面显示效果及错误提示
支持实时监控节目播放状态，终端播放机状态及网络异常
8、用户管理
用户角色管理：建立管理员角色 审批员角色 用户角色
用户权限管理：设置管理员权限 审批员权限 用户权限
用户分级管理：设置分配管理员 审批员 用户负责管理播放机权限数量

项目整体涉及LED显示屏设备产品的安装、调试同时也包含综合布线，即从项目所需产品供货开始，到整体设备产品的安装调试，到试运行及后期的技术培训、售后维护服务等等全部费用。质量要求达到国家有关工程质量标准。如涉及到安全或质量问题由成交供应商全权负责。

本项目工期5月29日完成所有施工项目。