测温仪

海康威视

DS-B1217-6/PA

支持1路报警输入，1路报警输出

支持1路音频输入，1路音频输出

★支持POE供电

★外壳防护等级：IP67

电源电压在DC12V±15%范围内变化时，能正常工作

★可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡

★具有双向语音对讲和单向语音广播功能

★当环境照度低于一定值时,通过红外(激光)照射,可认清距离35米所摄目标的轮廓和状态，红外线中心波长：（850±5%）nm

★在只输出主码流、分辨率设置为2688*1520、帧率设置为50fps、码率4Mbps时，网络协议为UDP、最短时延、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤130ms

热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288）

主码流及子码流帧率：支持50帧/秒

★★在35%的网络丢包环境中,可正常显示监控画面

能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址

★★当样机CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息

图像细节调节具有普通模式、关闭可选。普通模式下，图像细节增强等级1-100级可选

可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG;可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile

★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种显示模式；

音频编码格式设置：在IE浏览器下,具有MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM设置选项

支持数字变倍，最大为16倍

在IE浏览器下，具有感兴趣区域(ROI)设置选项，主码流、子码流分别可设置8块感兴趣区域

温度异常报警功能

★★双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。

★★噪声等效温差（NETD）≤10mK

★★最小可分辨温差（MRTD）≤200mK

支持测温屏蔽区域设置功能，对设置的区域不进行测温

设备支持高温报警功能，当检测到目标体温高于警示温度值时，人脸框及温度示数呈现红色、语音提示、并可选支持报警触发白光闪烁，警示温度值可设置

★★设备的测温响应时间不大于120ms

★★支持同时检测最多20张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据

★★当有目标发出高温报警，可联动抓图并上传至客户端软件，抓拍图片包括可见光和热成像图片，并叠加人脸框及对应的测温数据

★★测温35℃的目标，在画面的中心及4个角落区域的测温一致性不超过±0.1℃

中标方需提供厂家质保授权书