特教中心多媒体教室改造项目

一、技术参数

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75英寸交互式液晶触控一体机 | 1.★屏幕尺寸: 75英寸, LED背光A规屏，屏幕物理分辨率:≥3840*2160；全屏显比例16:9；显示亮度:≥350cd/㎡；可视角度：≥178° 2.★内置电脑模块配置：采用万兆级接口传输，Intel I5 8代处理器；8G及以上内存；硬盘采用256G或以上容量的SSD固态硬盘,，接口：HDMI≧1，USB≧3，其中USB3.0不少于2个； 3.书写面为4mm高钢化、防眩玻璃；防眩玻璃透光率≥90%，表面硬度不低于9H，使用1kg钢球，在至少2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 4．整机具有防强光干扰的性能，在100K LUX的强光照射下，产品各项书写功能正常； 5.屏幕书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作； 6.在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，实现节电功能，可以正常输出音频内容，触控屏幕可亮屏退出 7.★前置输入接口：双通道USB3.0接口≥2；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 8.为提升使用便捷性，整机采用一键式设计，具备开机、关机和息屏待机及唤醒按键四合一的功能，通过同一前置按键即可实现以上功能，整机前置面板整洁大方； 9.内置音箱：2.1 声道扬声器，总功率≥50W，其中15W高音扬声器不少于 2 个，20W 低音扬声器不少于1个，音质更加清晰有质感，课堂音频立体声和还原度更加真实（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 10.响应国家护眼号召，设备需具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式； 11.支持Windows与安卓系统中红外十点触控十点书写,触摸分辨率:≥32767*32767；触摸高度≤3.5mm；定位精度：±0.1mm；书写流畅，无断笔现象，支持指、笔书写。 12.★具备简易录启动按键，一键启动录制，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便快速制作微课（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 13.具备智能护眼组合功能、智能温控系统，可根据温度变化显示不通颜色进行提示； 14.★嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 15在嵌入式安卓操作系统和Windows系统均可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，配套软件件需提供免费升级服务。 16.在安卓系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学 17.支持无PC状况下提供硬件系统检测：对系统内存、硬盘、触摸框、内嵌电脑、光感系统等提供直观的状态、并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修； 18.★整机内置摄像头和拾音麦克风，摄像头不低于800w像素,拾音距离不小于10m，可支持教室音频、画面采集，在线巡课功能等（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 19.交互智能平板使用寿命平均无故障时间（MTBF）≥10万小时 | 10 | 套 |
| 2 | 互动教学软件 | 1.备授课功能：备授课一体化，根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，一键进行备、授课场景切换且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求； 2.教学云空间：提供教师可扩展、易于学校管理、安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G 的个人云空间，并支持上传任意多媒体素材文件，包含动画、元素、图片、音视频等多种格式的教学素材，无需U盘，备授课随时调取，快捷易用； 3.云平台功能：具备区域级、校级信息化教学账号体系，根据教师账号信息匹配至对应学校、学科校本资源库。 支持通过账号、微信二维码等不同方式登录个人账号； 4.多学科题库和工具：包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科工具，题库资源涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，包括选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析 5.支持硬笔、荧光笔、毛笔、图章笔等多种笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式，可自由选择笔颜色及粗细，支持多笔书写和手势擦除，可根据手势实现上下翻页、板中板、聚光灯、放大镜等功能； 6.微课视频：涵盖小、初、高不少于2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容至少覆盖三门主要学科。微课内容支持在线点播、下载、截屏，支持视频打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置 ； 7.游戏化课堂功能：支持互动分类游戏、智能选词填空、分组竞争游戏、智能配对、判断题PK 竞赛等课堂游戏，提供简单、中等、困难等不少于3种难度，以及不少于10种游戏背景模板，且样式支持自定义修改，提升课堂趣味性，一键生成互动性课堂； 8.移动授课功能：支持移动终端接入，实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现翻页、批注、拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求； 9.精品课件库：包含小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；为教师个人信息化教学发展提供更精准的与学科、章节匹配的优秀课件资源，课件层次不低于中央电教馆大赛、全国优秀示范课例等获奖作品； 10.课堂互动答题反馈功能 ：支持接入外部终端，实现单/多选、抢答、抽选、签到等互动反馈功能，活跃课堂氛围，并支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，且支持二维码分享保存； 11.为保证硬件与软件系统的兼容性，智慧黑板与多媒体课件制作软件需为同一品牌同一制造商生产（提供软件著作权证书的复印件）。 | 10 | 配套 |
| 3 | 集中控制管理系统 | 后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可对连接互联网的一体机终端设备进行远程控制。 教室受控端： 2.★使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3.可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 4.远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 5.锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证一体机在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 6.远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 7.信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 8.倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 9.操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 10.文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 11.数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 12.可支持音视频直播：受控设备只需接入局域网中，连接到集控系统，即可实现对目标班级的音频广播和视频直播。 13.管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 14.分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 | 10 | 配套 |
| 4 | 推拉绿板（75英寸） | 结构：双层结构，内层为一块固定书写板，预留放置电子产品空间，外层为滑一块动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理。 尺寸： 3480mm×1305mm，确保与电子产品的有效配套。 板面：采用优质金属烤漆书写板面，亚光、绿色，厚度≥0.3mm，硬度≥6H,书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格57mm×100mm，立框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，数目各4组，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确。 侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，遮挡缝隙，提高美观度。 教学板通过中国环境标志（II型）产品认证，且注明甲醛释放量≤0.5mg/L，提供复印件并加盖公章。 教学板生产企业有自主知识产权，提供知识产权管理体系认证证书复印件。 所投产品板面硬度达到6H符合GB/T6739-2006及涂膜附着力符合GB1720-79(89)检测；须提供相应检测报告复印件并加盖公章 | 10 | 套 |
| 5 | 高清视频展台 | 1.铝合金外观，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，壁挂式安装，防盗防破坏。 2.采用USB接口，只需单根USB线即可实现供电，满足教学高清数据传输需求，800万像素，支持拍摄A4画幅，自带LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀； 3.★带自动对焦摄像头，外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别； 4.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作，预设多种笔划、粗细及颜色供选择，预设的效果可以通过预览框显示，支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容，具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6.二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源； 7.图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制。 8.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、视频解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题。 9.★为保证设备兼容性及功能稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌制造商，提供视频展台的3C证书复印件 | 10 | 套 |

★中标单位须负责拆除原旧设备，并包含本次采购设备的安装调试，所有费用包含在报价中，不得另外收费。

★一旦报价成功，视为认定我单位相关要求，不接受缺货或者延期送货，我单位保留相关追索权。

二、效果图